RECEPCIÓN DEL RADAR GRAVES FRANCÉS VÍA REBOTE LUNAR

DESDE EL CONO SUR AMERICANO:

Bases técnicas y viabilidad en 143.050 MHz.

1. Introducción / Instrucciones

El radar GRAVES, operado por la Fuerza Aérea Francesa desde 2005, transmite en 143.050 MHz para vigilancia de objetos en órbita baja terrestre. Su señal rebota en la Luna y puede ser recibida por radioaficionados mediante técnica Earth-Moon-Earth. Este trabajo establece las bases técnicas para la recepción de GRAVES vía rebote lunar desde latitudes del Cono Sur Americano.

2. Descripción del sistema GRAVES

| Frecuencia | 143.050 MHz |
| --- | --- |
| Ubicación emisor | Broye-Aubigney, Francia (JN27si) |
| Potencia ERP | ∼2 MW |
| Ancho de haz | 45° acimut x 25° elevación |
| Barrido | Cada 19.2 segundos |
| Modo | CW portadora estable |

GRAVES cubre elevaciones de 15° a 40° sobre Francia. La Luna actúa como reflector pasivo cuando intercepta el haz.

3. Ventaja geométrica del Cono Sur

Para latitudes 25°S a 40°S, la Luna alcanza elevaciones de 60° a 70° durante el verano austral. Esto mejora el ángulo de incidencia comparado con estaciones europeas, compensando parcialmente la mayor distancia a Francia. Retardo de propagación Tierra-Luna-Tierra: 2.57 segundos aprox.

4. Metodología propuesta

*Calcular enlace

*Calcular ventanas con EME Observer para el QTH específico

*Apuntar antena a la Luna  143.045-143.055 MHz

*Software buscando pulso cada 19.2 s con Doppler ±200 Hz

*Medir SNR y validar retardo de 2.57 s

5. Calculo de enlace

| Parámetro | Valor dB |
| --- | --- |
| Pérdida espacio libre 770,000 km | -287.5 |
| Ganancia ERP GRAVES | +63.0 |
| Ganancia antena receptora | +17.5 |
| Pérdidas de sistema | -4.0 |
| Potencia recibida | -211.0 |
| Ruido de sistema 10 Hz BW | -205.0 |
| SNR teórico | -6.0 |

NOTA: Cambiar los valores en amarillo y realizar la suma para obtener la potencia recibida en dB.

Restarle el ruido del sistema para obtener la relación señal ruido (SNR) teórico posible de recibir.

Con integración de 30 segundos en software de espectro, SNR efectivo > -25 dB, suficiente para detección.

6. Datos Personales

*SEÑAL DISTINTIVA:

*NOMBRE:
*GRID LOCATOR:

7. Configuración de estación

Sistema Rx:

*ANTENA:

*GANANCIA:

*POLARIZACION:

*ROTORES:

Receptor:

*EQUIPO / SDR:

*LNA:

*CABLE COAXIL:

Software / Recursos Web:

*SEGUIMIENTO:

*DETECCION:

8. Captura de Pantalla

9. Conclusión

La recepción de GRAVES vía rebote lunar es viable desde el Cono Sur con estación de costo bajo / medio. Un registro exitoso aporta conocimiento y destreza para iniciarse en las comunicaciones EME.