PROGRAMA DE RECORD SUDAMERICANO DE DX EN  RADIO FM Y TELEVISION

BASES Y CONDICIONES:

Participantes:

Radioaficionados y diexistas de Sudamérica

Objetivo:

Promover la investigación en radio propagación arriba de 50 MHz aprovechando emisiones no radio amateur que emiten las 24 hs y conocidas como “señales de oportunidad”

Validar, reconocer y publicar récords de distancia en la recepción de señales de radiodifusión en FM, televisión analógica y televisión digital.

Tipo de estaciones y servicios validos:

- Radiodifusión monoaural o estéreo en  FM: 76-108 MHz (1)

- TV analógica VHF canales 2 al 6:  55-88 MHz (2)

- TV analógica VHF canales 7 al 13: 176-213 MHz (2)

- TV analógica en UHF canales 14 al 69: 470-803 MHz (3)

- TV Digital UHF TDT ( televisión digital Terrestre): 470-862 MHz (4)

Modos de propagación posibles en el espectro 55 a 600 MHz:

- Ducto Troposférico ( Tropo)

- Propagación Transecuatorial (TEP)

- Propagación por capa E esporádica ( Esp)

- Meteor Scatter (MS)

- Dispersión troposférica (Troposcatter TS)

- Dispersión en aeronaves y vehículos espaciales (Aircraft Scatter- AS)

- En algunos países la banda de FM va de 88-108 MHz pero ya se esta expandiendo desde 76 a 108 MHz en la medida que se produce el apagónanalógico de la TV en VHF

- La TV analógica esta siendo sustituida por la TDT pero aun persisten servicios en muchos países.

- La TV analógica en UHF puede estar codificada y no se considera en este programa de récords, esta siendo sustituida en muchos países por la TDT

- Existen diversos modos de codificación o norma y todos serán válidos, en muchos países ya reemplaza a la TV analógica.

Se establecerá un ranking de distancia por categoría de estación y modo de propagación.

Distancia mínima de validación RX-TX: 500 Km

Presentaciones para  el registro de récords en sitio web “Bandas Altas”:

Las presentaciones para su aprobación deberán incluir:

Fecha y hora UTC de recepción.

Nombre completo del Diexista, si es radioaficionado incluir indicativo

Lugar de recepción, localidad y grid Locator 6 caracteres

Descripción y fotos de antena, receptor y accesorios utilizados

Emisora recibida, indicativo y localización geográfica con grid Locator 6 caracteres

Frecuencia de transmisión y modo de modulación o codificación.

Distancia récord que reclama (a confirmar con jurado)

Calificación de calidad según código SINPO para FM y VAFI para TV (5)

Evidencias requeridas:

Capturas de audio/video

Capturas de pantallas de PC/TV propia durante la recepción.

Grabaciones audio

Jurado:

El jurado estará conformado por un mínimo de tres radioaficionados/diexistas voluntarios que determinaran si la propuesta califica para ser incluida en el registro de récords determinando si cumple con las bases y las evidencias son suficientes.

Resumen de Métodos de Evaluación de Recepción DX

1. Código SINPO (Radio FM y onda corta)

Utilizado en: Recepción de radio analógica (AM, FM, SW).
Formato: 5 dígitos numéricos → S I N P O

| Letra | Significado | Evalúa |
| --- | --- | --- |
| S | Señal | Intensidad de la señal |
| I | Interferencia | Señales de otras emisoras |
| N | Ruido | Ruido atmosférico / eléctrico |
| P | Propagación | Estabilidad (fading, fluctuación) |
| O | General | Evaluación total de la recepción |

Escala para cada letra:

| Valor | Significado |
| --- | --- |
| 5 | Excelente |
| 4 | Buena |
| 3 | Regular |
| 2 | Pobre |
| 1 | Muy pobre o inutilizable |

Ejemplo: SINPO 45344

- Señal buena (4),

- Interferencia moderada (5),

- Ruido notable (3),

- Propagación estable (4),

- Calidad general buena (4).

2. Código VAFI (TV analógica)

Utilizado en: Evaluación visual y sonora en televisión analógica (VHF/UHF).
Formato: 4 dígitos → V A F I

| Letra | Significado | Evalúa |
| --- | --- | --- |
| V | Video | Nitidez y estabilidad de la imagen |
| A | Audio | Claridad y fidelidad del sonido |
| F | Fantasmas | Ghosting o imágenes múltiples |
| I | Interferencias | Rayas, parásitos, ruidos externos |

Escala:

| Valor | Significado |
| --- | --- |
| 5 | Excelente |
| 4 | Buena |
| 3 | Regular / aceptable |
| 2 | Pobre |
| 1 | Inutilizable |

Ejemplo: VAFI 4312

- Imagen aceptable (4),

- Audio regular (3),

- Fantasmas notorios (1),

- Interferencias leves (2).

3. Evaluación para TV Digital (ISDB-T, DVB-T, ATSC)

TV digital no se evalúa con VAFI o SINPO, ya que los errores no se perciben como degradación progresiva, sino como:

- Pixelación (cuadros rotos)

- Freezing (imagen congelada)

- Pérdida total de señal

Parámetros técnicos usados:

| Indicador | Significado | Valor recomendado |
| --- | --- | --- |
| MER | Modulation Error Ratio (en dB) | > 25 dB |
| BER | Bit Error Rate (antes/después FEC) | < 10⁻4 / 0 |
| SNR | Signal-to-Noise Ratio (en dB) | > 20 dB |
| Nivel de señal | Potencia de entrada (barras/%/dBm) | > 50% |

Ejemplo de evaluación técnica:

- MER: 30 dB (excelente)

- BER: 0 antes y después FEC (perfecto)

- Imagen: estable, sin cortes

- Audio: claro

- Comentario: señal óptima y confiable

No existe un método de evaluación de la calidad de la señal en TDT en Diexismo ya que la especialidad aún está en sus primeros pasos.

La evaluación para este programa de récords deberá considerar 5 niveles de calidad denominados Q5 a Q1 siendo Q5 calidad óptima y Q1 perdida de señal. Tenga en cuenta esta tabla para calificar según su observación de imagen y sonido.

- Q5 recepción perfecta de audio/ imagen, no hay cortes, frizados o pixelados. HD

- Q4 recepción perfecta de audio/ imagen, no hay cortes, frizados o pixelados. SD

- Q3  recepción buena con algunos cortes frizados o pixelados por QSB

- Q2 recepción con frecuentes problemas de pixelado o frizado.

- Q1 recepción con extensos periodos de cortes y pixelado / frizado.

Si su sistema de recepción permite obtener datos más técnicos como nivel de señal en dBu, indicadores MER, etc. inclúyalos en su informe mediante transcripción de los datos o captura de pantalla.

Este Ranking no pretende exclusividad ni derechos su difusión es libre mencionando la fuente.

Las presentaciones de records deberán realizarse completando el formulario y enviando toda la información requerida al correo electrónico: bandasaltas@yahoo.com

Bandas Altas  Dx VHF - UHF