TRANSVERTER 1.3GHz

F1OPA

Voici la description d’un transverter 1.3GHz permettant de piloter des ensembles à partir de 24GHz afin de faciliter le filtrage de la fréquence image. Ce transverter peut également être utilisé comme la base d’une station 23cm.

DESCRIPTION (Fig. 1,2,3)

Ce transverter est inspiré de la description de DB6NT. Les principales différences sont :		Epoxy 0.8mm comme substrat.

ERA 5 comme étage de sortie pour l’émission.

TX/RX en sortie sur le même connecteur.

OL externe.

La partie émission est composée d’un ERA3 suivi d’un ERA 5. Celle de réception, d’un ATF10136 et d’un MAR 6. Sur l’entrée OL il est prévu un étage amplificateur (utilisable ou non) pour palier à un éventuel manque de puissance de l’OL externe.

REALISATION (Fig. : 4)

La réalisation ne comporte pas de points délicats. Il faut soigner particulièrement la mise à la masse des ERA qui sont très sensibles à ce niveau.

MISE AU POINT ET RESULTATS

Deux ensembles ont été réalisés. La seule mise au point nécessaire est l’accord des trois filtres. En réception, le facteur de bruit est compris entre 1.4dB et 1.9dB avec un gain de 13dB. En émission, la puissance avec 1dB de compression est de 17dBm. La pureté spectrale est très bonne.

CONCLUSIONS

Ce transverter a été réalisé pour piloter les stations 241GHz qui devraient être prêtes dans peu de temps. Un ensemble amplificateur de puissance  et préamplificateur faible bruit est prévu pour utiliser ce trvt comme station 23cm. Les fichiers sont disponibles sur demande.

Figure 1 : Schéma

| Désignation | Référence |
| --- | --- |
| C1,C4,C5,C8,C9,C12 | Condensateur CMS 3.3uF boîtier 1206 Dispo RS |
| C2,C3,C6,C7,C10,C11 | Condensateur CMS 10nF boîtier 1206 Dispo RS |
| C13,C19,C20,C21,C25,C26,C29 | Condensateur CMS 470pF boîtier 0805 Dispo RS |
| C14,C15,C18,C22,C23,C24,C28,C30 | Condensateur CMS 10pF boîtier 0805 Dispo RS |
| C16,C17 | Condensateur chip rond 1nF Dispo GIGA TECH |
| C27,C32 | Condensateur CMS 12pF boîtier 0805 Dispo RS |
| C31 | Condensateur CMS 68pF boîtier 0805 Dispo RS |
| D1,D2,D3,D6,D7 | Diode CMS LL4148 Dispo RS |
| D5,D6 | Diode PIN BA595 Dispo GIGA TECH |
| R1,R7,R11 | Résistance CMS 47Ohms boîtier 1206 Dispo RS |
| R2,R8 | Résistance CMS 100Ohms boîtier 1206 Dispo RS |
| R3 | Résistance CMS 33Ohms boîtier 1206 Dispo RS |
| R4 | Résistance CMS 10Ohms boîtier 0805 Dispo RS |
| R5,R12 | Résistance CMS 120Ohms boîtier 1206 Dispo RS |
| R6 | Résistance CMS 62Ohms boîtier 1206 Dispo RS |
| R9 | Résistance CMS 470Ohms boîtier 1206 Dispo RS |
| R10 | Résistance CMS 680Ohms boîtier 1206 Dispo RS |
| R13 | Résistance CMS 2200Ohms boîtier 1206 Dispo RS |
| R14 | Résistance 56Ohms 3W Dispo RS |
| P1,P2 | Pot 100Ohms Dispo RS |
| L1,L3 | Inductance fils D=0.3mm 12trs sur D=2mm |
| L2 | Inductance fils D=0.7mm, 3trs sur D=2mm |
| L4 | Inductance CMS 68nH Dispo RS |
| T1 | ATF10136 Dispo RS |
| U4 | MMIC ERA 5 |
| U5 | MMIC MAR 6 |

| Désignation | Référence |
| --- | --- |
| U6 | MMIC ERA 3 |
| U7 | MMIC ERA 1 |
| U1 | Régulateur 78L08 8V-100mA |
| U2 | Régulateur 78M08CDT 8V-500mA Boîtier DPACK |
| U3 | Régulateur 78M05MDT 5V-500mA Boîtier DPACK |
| RL1 | Relais HF RK1-5V Dispo RS |
| RL2 | Relais TQ2-5V Dispo RS |
| RL3 | Relais TQ2-12V Dispo RS |
| F1,F2,F3 | Filtre Hélicoïdaux 5HW-12055F Dispo GIGA TECH |
| MEL | Mélangeur LRFMS-4 Dispo DOWN EAST |
|  | 2 Fiches SMA |
|  | 2 condensateurs de traversés 1nF |
|  | Boîtier fer étame 72*72*30mm |

Figure 2 : Nomenclature des composants

Figure 3 : Circuit imprimé

Figure 3 : Implantation des composants