Name:	.....................................................................	Jahrgang: ..................	Gruppe: ..............

Namen der Mitarbeiter: ...........................................................................................................

HN4 - LABOR

Abteilung Elektronik

an der Höheren technischen Bundeslehranstalt 1

Innsbruck, Anichstraße 26 – 28

| Übungsnummer: | HF-Verhalten von Transistoren | Ausgeführt am |
| --- | --- | --- |
| Betreuer: |  | Abgegeben am |

Lehrziele

Kennenlernen der typischen Transistorkapazitäten und die Auswirkung der Millerkapazität auf das Grenzfrequenzverhalten einer Emittergrundschaltung

Theorievoraussetzung

Kenntnis des Transistor-HF-Ersatzschaltbildes und der inneren Transistorkapazitäten, Millertheorem, Grundkenntnisse zum Tiefpassverhalten von Schaltungen.

Literatur: Böhmer/Bauelemente der Elektronik, Kapitel „Hochfrequenzverhalten der EGS“ und „Kaskode“

Aufgabenstellungen

- Arbeitspunktermittlung am vorliegenden Messobjekt

- Berechnung der  Kenngrößen  rBE  und  S

- Aufnahme des Frequenzganges der Kurzschlussstromverstärkung β

- Messung von fβ  und Ermittlung von CBE

- Messung der Leerlaufverstärkung und Ermittlung von CBC

- Messung des Basis-Bahnwiderstandes  rBB`

- Messung der Grenzfrequenz einer Kaskode-Schaltung

Gerätebedarf

1 Netzgerät, 1 DMM, 2 AC-mVM, 1 R-Dekade, 1 Oszilloskop, 1 Funktionsgenerator,         1 Frequenzzähler

Übungsdurchführung

Angaben bezüglich Betriebsbedingungen erhalten Sie vom Betreuer!

- Arbeitspunktermittlung

Hinweis: Messen Sie den DC-Spanungsabfall an RC  und erzeugen Sie den gewünschten Arbeitspunkt, indem Sie die Versorgungsspannung UB auf einen Wert zwischen 6 und 12 Volt entsprechend einstellen.

IC=URCRC              	IB=UB−0,51,33M          		B=ICIB

- Berechnung von rBE  und S

- rBE≈UTIB			S≈ICUT			β≈B

HF-Ersatzschaltbild nach Giacoletto (für nicht allzu hohe Frequenzen)

- Messung des Frequenzganges von β

Hinweis: Erzeugen Sie eine „Stromsteuerung“ des Transistors, in dem Sie über den eingebauten Vorwiderstand (34 kOhm) eine Signalwechselspannung an die Basis legen. Belasten Sie den Ausgang mit einem RL = 100 Ohm sodass annähernd eine Kurzschlussbelastung vorliegt.

iB=uFG34K+rBE		iC=ua100Ω			β=iCiB

| Graphische Darstellung von β in Abhängigkeit der Frequenz (doppelt log, Darstellung) und Ermittlung von fβ f/MHz | ua /mVeff | iC /mA | β = iC/iB |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 |  |  |  |
| 0,02 |  |  |  |
| 0,05 |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| fβ |  |  |  |

- Berechnung der Transitfrequenz fT = βfβ

- Tragen Sie den Wert von fT im Diagramm ein und diskutieren Sie das Messergebnis

- Die Grenzfrequenz ist (falls möglich)immer ein eigener Messpunkt!

- Ermittlung von CBE 
Durch Berechnung:  CBE≈IC2πfTUT                       Aus der Messung : CBE≈12πrBEfβ

- Messung von CBC

Hinweis: Verstärke ist unbelastet. Die Grenzfrequenz fg  der Spannungsverstärkung vu = ua /ue  ist dann wegen der Millerkapazität   (1 vu )CBC  kleiner als fβ . Die Eingangsspannung ue wird an Basis gemessen und so klein, dass. Ausgangsspannung dass ua unverzerrt! (Kleinsignalverhalten!)

| Graphische Darstellung von vu in Abhängigkeit der Frequenz (doppelt log, Darstellung) und Ermittlung von fg. f/kHz | ua /mVeff | ue /mVeff | vu = ua /ue |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 140 |  |  |  |
| 160 |  |  |  |
| 180 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 220 |  |  |  |
| 240 |  |  |  |
| fgvu |  |  |  |

- Vergleich  mit dem berechneten Wert für v u = SRC

- Ermittlung von CBC  aus:

fg=12πrBE(CBE+CBC(1−vu))

CBC=12πrBEfg−CBE1−vu

Beachte:  Bei dieser Messung auch die Kapazitäten des Messkabels und der Messgeräte am Transistoreingang berücksichtigen (CBE + ca.120 pF)!

6.  Ermittlung des Basis-Bahnwiderstandes rBB`

Hinweis: Durch Nachregeln der Spannung am Funktionsgenerator wird bei Frequenzgangmessung die ue  an der Basis konstant gehalten (Spannungssteuerung!) Dadurch wird bei EGS am Transistoreingang der Basis-Bahnwiderstand rBB` parallel zum rBE  für die Grenzfrequenz wirksam.

| f/kHz | ua /mVeff | ue /mVeff | vu = ua /ue |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 140 |  |  |  |
| 160 |  |  |  |
| 180 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 220 |  |  |  |
| 240 |  |  |  |
| fgvu |  |  |  |

- Graphische Darstellung von vu in Abhängigkeit der Frequenz (doppelt log, Darstellung) und Ermittlung von fg.

- Ermittlung von rBB`  aus:

fg=12πr(rBE//rBB )(CBE+CBC(1−vu))

7.  Wiederholung der Messungen 1 bis 6  für einen anderen Arbeitspunkt

Hinweis: Stellen Sie einen anderen Arbeitspunkt ein (Schalterstellung 2) und ermitteln Sie für diesen wiederum die charakteristischen Messwerte.

- Messung der Grenzfrequenz einer Kaskode-Schaltung

|  | Messen Sie die Verstärkung und Grenzfrequenz der gegebenen Kaskodeschaltung. Diskutieren und vergleichen Sie das Messergebnis mit den bei der EGS gefundenen Werten. |
| --- | --- |

| f/kHz | ua /mVeff | ue /mVeff | vu = ua /ue |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 140 |  |  |  |
| 160 |  |  |  |
| 180 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 220 |  |  |  |
| 240 |  |  |  |

- Graphische Darstellung von vu in Abhängigkeit der Frequenz (doppelt log, Darstellung) und Ermittlung von fg.

9.  Auswertung der gemessenen Diagramme

Die in den Diagrammen dargestellten Ergebnisse aller Messungen sind in der Diskussion zu vergleichen, zu bewerten und es ist die Übereinstimmung mit den theoretischen Überlegungen zu überprüfen.

|  | EGS: IC= | EGS: IC= | Kaskode |
| --- | --- | --- | --- |
| Β0 |  |  |  |
| S /mS |  |  |  |
| rBE /kOhm |  |  |  |
| rRBB` /kOhm |  |  |  |
| CBE /pF |  |  |  |
| CBC /pF |  |  |  |
| β0 |  |  |  |
| fβ /kHz |  |  |  |
| fT /kHz |  |  |  |
| vu |  |  |  |
| fg /kHz |  |  |  |