- Einführung in MMSTV

Vorbermerkung von DM3ML : Ich bin kein MMSSTV-Fan und –Experte, ich habe aber vor etwa einem halben Jahr den Hilfetext für die Betaversion 0.11 von MMSTV ins Deutsche übersetzt, weil mich das Programm beeindruckt hat. Inzwischen hat Mako-san, JE3HHT,  eine Vollversion aus MMSSTV gemacht und etliche neue Sachen eingebaut. Sie sind in der ersten Übersetzung z.T. noch nicht vorhanden. In jeder Version ist eine englische Info unter dem Titel ‚Basic operations of MMSSTV‘ als File ‚EMMSSTV.txt‘ enthalten. Diese Info macht auch meist die Differenz zwischen einer neuen Version von JE3HHT (ohne Info) und der auf der MMHAMSOFT-Site abrufbaren Version (mit Info) aus.

Mit der Version 1.04 wurde das aktuelle File -  gültig für die ‚Version 1.03 - June 30, 2001 by JE3HHT Makoto Mori Translated into English by JA7UDE Nobuyuki Oba‘ mitgeliefert. Diese Datei habe ich nachstehend ins Deutsche übersetzt.

Ich bitte über Ungenauigkeiten, falsche SSTV-Spezialausdrücke und Tippfehler gütig hinwegzusehen.

- Auf der Internetseite von MMSOFT

http://www.qsl.net/mmhamsoft (NEU seit 23.8.2001 !)

sind weitere ausführliche Hilfen von VE1VVV und W0EB in englisch als Online-Hilfen mit Bildern zu finden.

===============

- Vorbemerkungen

===============

Mit diesem Programm können Sie SSTV mit der Soundkarte Ihres PC senden und empfangen. Ursprünglich sollte es nur als Hilfmittel zum Abgleich des Soundkartentaktes für PSK31 dienen. Ich (JE3HHT) habe aber mein Vorhaben geändert und daraus ein SSTV-Programm gemacht.

Ich wollte mindestens ein SSTV-QSO damit machen und es zur Version 1.0 erklären. Ich habe sehr viel auf Arbeit zu tun und relativ wenig Zeit für den Amateurfunk. Inzwischen nutzen aber viele OMs das Programm, so daß ich es als Version 1.00 freigeben konnte.

========================

MMSSTV de-istallieren

========================

MMSSTV fügt nichts in der Windows-Registry hinzu. Sie können es de-istallieren, indem Sie das MMSSTV-Verzeichnis löschen.

====================

- System-Anforderungen

====================

Betriebssystem:	Windows 95, 98, 98SE, ME, NT, 2000

Soundkarte:		16-bit 11025Hz oder 22050Hz

Grafikkarte:	256 oder mehr Farben (16- or 24-bit Grafikkarte empfohlen)

RAM:			32MB oder mehr

Mir ist es gelungen, MMSTV mit meinem alten 100MHz-Pentium zu machen, aber ich empfehle dringend eine schnellere CPU.

Die Arbeitsgeschwindigkeit von MMSTV hängt in hohem Maße von der Grafikkarte ab. Selbst wenn man zwei gleiche CPUs in zwei Rechnern hat, kann sich eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit von der jeweils verwendeten Grafikkarte ergeben. Bei einer 256-Bit-Grafikkarte wird wesentlich mehr Rechenleistung benötigt. Empfohlen wird eine 16-oder 24-Bit-Grafikkarte.

Müssen Sie CPU-Leistung einsparen, versuchen Sie folgendes :

- Erhöhen Sie den FIFO-Puffer auf der Soundkarte mit Option > Misc > FIFO size

- Schalten Sie den RX-Bandpaß ab mit Option > RX-Karte > RxBPF OFF

- Wählen Sie ‚File‘ im RX-Puffer oder schalten Sie ihn ab: Option > RX-Karte > RXBuffer NONE oder FILE

- Schalten Sie den TX-Bandpaß ab : Option > TX-Karte > TXBPF OFF (Haken löschen)

In der Voreinstellung ist der Loopback abgeschaltet. Wenn er eingeschaltet ist, arbeiten RX und TX parallel und erhöhen die CPU-Belastung. Schalten Sie ihn aus, wenn Ihr PC nicht genug Rechenleistung bereit stellt.

Wichtiger Hinweis :

Im RX-Puffer wird das einlaufende oder gerade empfangene Bild zwischengespeichert, um es in Phase und Schräglauf korrigieren zu können. Der Puffer speichert die Sound-Daten für 270 Sekunden und erzeugt u.U. einen Seitenwechsel im RAM, wenn im RAM gespeichert wird oder die physikalische Speichergröße im PC nicht ausreichend dimensioniert ist. Falls dabei der Empfang

zeitweise angehalten wird, schalten Sie auf FILE oder schalten sie es ab.

Die benötigte Puffergröße ist meist größer als sie annehmen. Falls Sie keine automatische Schräglaufkorrektur angewählt haben, werden Sie sicher keine Schwierigkeiten mit dem Empfangspuffer haben.

===================================

Rechner und Transceiver-Interface

===================================

Sie können das gleiche Interface wie bei MMTTY (oder anderen PSK-Programmen) verwenden. Informieren Sie sich in der MMTTY help (oder bei anderen Programmen).

====

PTT

====

Sie können das gleiche Interface wie bei MMTTY (oder anderen PSK-Programmen) verwenden. Informieren Sie sich in der MMTTY-help (oder bei anderen Programmen).

=================

SSTV – Sendearten

=================

MMSSTV unterstützt folgende SSTV-Modi :

Mode			Bilddauer(sec)	Größe		Methode

Robot 36		36		320x240	Color differentiation

Robot 72		72		320x240	Color differentiation

AVT 90			90		320x240	RGB

Scottie 1		110		320x256	RGB

Scottie 2		71		320x256	RGB

Scottie DX		269		320x256	RGB

Martin 1		14		320x256	RGB

Martin 2		58		320x256	RGB

SC2-180		182		320x256	RGB

SC2-120		122		320x256	RGB

SC2-60			62		320x256	RGB

PD50			50		320x256	Color differentiation

PD90			90		320x256	Color differentiation

PD120			126		640x496	Color differentiation

PD160			161		512x400	Color differentiation

PD180			187		640x496	Color differentiation

PD240			248		640x496	Color differentiation

PD290			289		800x616	Color differentiation

P3			203		640x496	RGB

P5			305		640x496	RGB

P7			406		640x496	RGB

Soviel ich weiß, werden die innerjapanischen SSTV-QSOs mit Scottie gemacht. In den USA werden gewöhnlich Scottie 1 und 2 verwendet. In EU wird meist Martin 1 und 2 genommen.

====================

SSTV-Arbeitsfrequenzen

====================

In JA wird meist auf 7.033 MHz LSB gefunkt. Die üblichen weltweiten Frequenzen liegen um 14.230, 21.340 und 28.680 MHz USB. Diese Frequenzen sind meist überfüllt. Machen Sie QSY, wenn Sie eine Verbindung hergestellt haben, um unnötiges QRM zu vermeiden.

==============

- SSTV empfangen

==============

(1) Ton-Frequenzen

Die SSTV-Tonfrequenzen sind wie folgt definiert :

Synchronimpuls			1200 Hz

Schwarz bzw. niedriger Pegel		1500 Hz

Weiß bzw. hoher Pegel			2300 Hz

Im Spektrumfenster von MMSSTV finden Sie von links nach rechts vier Linien :

Grün			1200Hz	Synchronimpulse

Gelb			1500Hz	Unterer Signalpegel

Gelb punktiert	1900Hz	Signalzentrum

Gelb 			2300Hz	Oberer Signalpegel

Stellen Sie das Signal so ein, daß es zwischen den Linien für 1500 und 2300 Hz liegt und/oder bringen Sie die Synchronimpulse auf 1200 Hz. Letztere sind sehr kurz und daher nur schlecht zu erkennen. Meist können Sie sich auch auf das Frequenzraster der SSTV-Kanäle verlassen und den Transceiver auch für andere Stationen auf der gleichen Frequenz stehen lassen.

(2) Automatischer Start

Falls die Auto-Taste oberhalb der Empfangsmodi gesetzt worden ist, startet MMSSTV automatisch mit dem VIS-Triggersignal.

Das VIS-Signal enthält den SSTV-Mode-Code kodiert mit Tönen auf 1100 und 1300 Hz. MMSSTV dekodiert diesen Code mit einem FSK-Modulator und startet den Empfang in der gefundenen Sendeart.

Für den automatischen Start verwendet MMSSTV eine weitere Methode, bei der die Zwischenräume zwischen den Synchronimpulse ausgemessen werden. Wollen Sie diese Methode abschalten, schalten Sie unter Option > Setup MMSSTV > RX-Karte > Autostart auf ‚VIS only‘

(3) Squelch

Sie können für den Squelch (Stummtastung) mit Option > Setup MMSTV > RX-Karte) vier Pegel für die Schwelle wählen : am niedrigsten, niedrig, höher, am höchsten. Bei niedriger Einstellung werden auch schwache Signale dekodiert, bei hoher nur laute.

(4) Start von Hand

Falls MMSSTV die Dekodierung nicht automatisch startet, klicken Sie auf die gewünschte Sendeart unterhalb der Auto-Taste. Probieren Sie bei JA, HL und USA Scottie 1 und bei EU Martin 1.

(5) Automatischer Stop, Restart und Resynchronisierung

Wenn im RX-Setup der Autostop gewählt wurde, stoppt der Empfang automatisch, wenn das Synchronsignal verloren wurde (geht nicht bei AVT90).

Wurde der Autostart im Setup aktiviert, beginnt der Empfang wieder, wenn ein VIS-Signal empfangen wurde, auch wenn der Empfang noch läuft. Ist der RxBPF eingeschaltet, kann ein VIS-Signal allerdings nicht emnpfangen werden.

Falls ‚Auto resync‘ im MMSSTV-Setup angekreuzt wurde, versucht MMSSTV automatisch eine Re-Synchronisation des Empfangsbildes. Das ist brauchbar, wenn MMSSTV die Synchronisation kurz während des Empfangs verloren hat, auch wenn einige Zeilen zwischen der alten und der neuen Synchronisation fehlen und ein schmaler Balken im Bild zu sehen ist.

(6) Schräglaufabgleich

MMSSTV tastet das SSTV-Signal mit dem Soundkarten-Takt des PCs ab. Falls dieser Takt nicht genau abgeglichen ist oder von dem der sendenden Station abweicht, läuft das empfangene Bild schief ein. Es gibt drei Möglichkeiten, den Schräglauf zu korrigieren :

- Hochgenauer Schräglaufabgleich

- Automatischer Schräglaufabgleich

- Manueller Schräglaufabgleich

Die beiden ersten Möglichkeiten analysieren den Takt des empfangenen Signals zur automatischen Korrektur. Möglicherweise versagen sie bei QRM, Mehrwegausbreitung oder schwachen Signalen.

Der korrigierte Takt bezieht sich auf das aktuell empfangene Bild. Er wird nicht gespeichert. Falls Sie ihn abspeichern wollen, klicken sie auf die Taste ‚Mem‘ unten auf der Sync-Karte.

== Hochgenauer Schräglaufabgleich (High-accuracy slant adjustment) ==

MMSSTV setzt die ‚Methode der kleinsten Quadrate‘ ein, um die lineare Gleichung bei der Analyse der Synchronzeiten zu lösen. Bei einem Empfangssignal mit hoher Qualität wird ein Fehler von weniger als 2 ppm errreicht.

Um den hochgenauen Abgleich zu starten, klicken Sie auf die NicoNico-Taste  (vierte von links im Sync-Fenster > JA7UDE nennt sie ‚Lächel-Taste‘) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sync- oder RX-Fenster und wählen Sie ‚High-accuracy slant adjustment‘ im Menü. Sie müssen mindestens 16 Zeilen empfangen haben, damit diese Methode funktioniert. Je mehr Zeilen Sie empfangen haben, um so besser ist das Ergebnis.

> Sie können diese Methode nicht einsetzen, wenn Sie den RX-Puffer abgeschaltet haben !

== Automatischer Schräglaufabgleich (Automatic slant adjustment) ==

MMSSTV mißt in regelmäßigen Abständen die Zeit zwischen den Synchronimpulsen und korrigiert automatisch den Schräglauf. Wenn dieser Modus eingeschaltet ist, korrigiert MMSSTV das Bild in Echtzeit, aber mit etwas geringerer Genauigkeit als beim hochgenauen Abgleich.

Zum Einschalten des ‚Auto slant adjustments‘ kreuzen Sie mit Option > Setup > RX-Karte > ‚Auto slant‘ an oder klicken Sie das Bild rechts an und wählen Sie ‚Auto slant adjustment‘ im Menü.

> Sie können diese Methode nicht einsetzen, wenn Sie den RX-Puffer abgeschaltet haben !

== Manueller Schräglaufabgleich (Manual slant adjustment) ==

Klicken Sie auf die Karteikarte ‚Sync‘ im Hauptfenster und machen Sie folgendes :

1) Klicken Sie auf die Taste ‚Slant‘

2) Klicken Sie auf die obere rechte Ecke der weißen Synchronlinie

3) Ziehen Sie die angezeigte gestrichelte Linie parallel zur Synchronlinie und klicken Sie so weit wie möglich unten auf diese Synchronlinie.

Das Synchronsignal ist eine relative fette weiße Linie, bleiben Sie mit der gestrichelten Linie auf der selben Seite wie beim ersten Klick.

Nach dieser Prozedur rechnet MMSSTV die Korrektur für den Soundkartentakt aus und korrigiert das empfangene oder gerade einlaufende Bild. Wiederholen Sie die Prozedur, falls Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind.

Ist der Schräglauf nur gering, können Sie die Auf-Ab-Tasten im Sync-Fenster klicken. Klicken Sie auf das View-Menü, wählen Sie ‚always show RX viewer‘ und nehmen Sie die Auf-Ab-Tasten, wenn Sie den Schräglauf korrigieren wollen.

Sind Sie mit der gefundenen Einstellung zufrieden und möchten Sie die Einstellung dauernd verwenden, klicken Sie auf die ‚Mem‘-Taste. Der Wert wird dann dauernd abgespeichert. Andernfalls wird die Einstellung nur für das aktuelle Bild verwendet.

> Falls der RX-Puffer abgeschaltet ist, können Sie das Bild nach der Schräglaufkorrektur nicht wieder neu zeichnen.

(7) Feinabgleich der Synchronisierpunkts

MMSSTV synchronisiert den Empfang mit dem gesendeten Bild (Ausnahme : AVT90). Unter schlechten Bedingungen kann die Synchronisation aber an einem falschen Punkt einsetzen. Sie sehen das sofort an den falschen Farben im Bild. Versuchen Sie diese Prozedur :

1) Klicken Sie auf die ‚Sync‘-Fläche im Hauptfenster

2) Klicken Sie auf die ‚Phase‘-Taste

3) Klicken Sie auf die linke Ecke der dicken weißen Synchronlinie (DM3ML: sie läuft aktuell nicht am linken Rand, sondern irgendwo im Bild)

MMSSTV ordnet nun das Bild so an, daß der Punkt, auf den Sie geklickt haben, nach ganz links verschoben wird. Klappt es beim ersten Mal nicht, versuchen Sie es erneut.

AVT90 hat kein Synchronsignal für die Bilddaten. Sie sehen nur ein monochromes Bild im Sync-Fenster. Klicken Sie auf eine der drei Austastlücken.

> Falls der RX-Puffer abgeschaltet ist, können Sie das Bild nach der Phasenkorrektur nicht wieder neu zeichnen.

================================

Empfangsgeschichte (Receive history)

================================

MMSSTV speichert in der Standardeinstellung bis zu 32 empfangene Bilder.

Wollen Sie mehr Bilder abspeichern, klicken Sie auf Option > Setup > Misc und ändern Sie den Eintrag im ‚History max‘-Fenster. Ist der Puffer der gespeicherten Bilder voll, wird in FIFO-Manier das jeweils älteste Bild überschrieben.

Ein Bild belegt 200KB Speicher auf der Festplatte, 256 Bilder belegen etwa 50MB.  Achten Sie auf den Speicherplatz auf Ihrer Festplatte.

Wollen Sie Speicherplatz sparen, können Sie die Bilder om JPEG-Format ablegen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bild und wählen Sie ‚Use JPEG format‘ im Pop-up-Menü.

Der Speicher der empfangenen Bilder wird nur als temporären Puffer verwendet. Alte Bilder werden automatisch gelöscht. Falls Sie die Bilder aufheben wollen, klicken Sie sie rechts an und wählen Sie ‚auto copy‘ in einem anderen Verzeichnis.

Ist die ‚automatic copy‘-Funktion eingeschaltet, legt MMSSTV einen Index dafür im QSL-Feld an, so daß Sie die Bilder zusammen mit dem Log später wieder abrufen können.

Sie können die Bilder auch manuell mit Anklicken und Ziehen in die QSL-Box des Log-Fensters holen. Das Verzeichnis für die Ablage müssen sie vorher festlegen.

MMSSTV speichert den Index aus dem QSL-Feld automatisch ab, wenn Sie ‚Auto copy‘ eingeschaltet haben oder das Bild in das Logfenster gezogen haben. Sie können das abgelegte Bild aus dem Log jeweils durch Anklicken der ‚Image‘-Taste abrufen.

===============

- Senden mit SSTV

===============

Wenn Sie ein SSTV-Bild senden wollen, klicken Sie auf die Karteikarte TX im Hauptfenster. Es wird das Bild gesendet, das Sie hier sehen (WYSIWYTX). Stellen Sie die Amplitude der Sende-NF richtig ein (Tip von DM3ML : Die ALC darf gerade noch nicht ansprechen). Schalten Sie den Sprachprozessor ab !!

- (1) Vorbereitung des Sendebilds

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Sendebild vorzubereiten :

- Klicken Sie auf ein Bild aus der ‚stocked picture gallery‘ (dem Bilder-Lager) unterhalb des Hauptfensters und ziehen Sie es in das Sendefenster.

2. Ziehen Sie ein Bild aus dem „Daumennagel-Fenster“ in das Sendefenster. Dieses
 Fenster wird mit ‚View -> Always show thumbnails of files folder‘ angezeigt.

3. Ziehen Sie ein Bild aus einem Verzeichnis der Windows-Explorers in das
 Sendefenster.

4. Ziehen Sie ein Bild aus einem Bildverarbeitungsprogramm in das Sendefenster

5. Kopieren Sie mit Edit > Paste ein Bild aus der Windows-Zwischenablage in das Sendefenster

Sie können auf dieses Bild eine Vorlage (template) legen, die später beschrieben wird.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste in das Sendebild klicken, öffnet sich ein Menü mit dessen Hilfe Sie das Sendebild weiter verarbeiten können. Sie können eine neues Bild aus einem Verzeichnis laden oder es abspeichern. Sie können auch Bilder aus dem Internet-Explorer holen.

- (2) Sendeartenauswahl (Mode selection)

Falls Sie den Eintrag "SSTV mode fixed" in der TX-Karteikarte unter Option > MMSSTV Setup nicht angekreuzt haben, wählt MMSSTV automatisch die im allerletzten empfangenen Bild verwendete Sendeart zum Senden aus.

Hinweis (DM3ML) : Mit einem rechten Mausklick auf die Sendeartentasten werden weitere Modi (meist neuere und länger dauernde) bereitgestellt

- (3) Senden (Transmission)

Klicken Sie auf die rote Taste ‚TX‘ links unterhalb des Bildes,um das Senden zu starten. Das Bild wird von oben nach unten Zeile für Zeile gesendet. Falls Sie das Senden abbrechen wollen, klicken Sie wieder auf die TX-Taste. Sonst schaltet MMSTV automatisch am Ende des Bildes wieder auf Empfang.

MMSSTV hat einen 12-Sekunden-Tonspeicher, der normalerweise groß genug sein sollte. Falls Ihr PC etwas zu schwach ist, sollten Sie besser keine anderen Programme während des Sendens laufen lassen.

Falls MMSSTV den Takt während des Sendens verliert, erhalten Sie eine Ausschrift am Ende der Aussendung. Erhöhen Sie probeweise die FIFO-Anzahl auf der MISC-Seite im Setup.

- (4) Schräglaufabgleich beim Senden (Adjustment of the slant of the TX image)

Einige Soundkarten, speziell die PCI-Karten, verwenden geringfügig abweichende Takte für Aufzeichnung (RX) und Wiedergabe (TX). Obwohl Sie den RX-Takt abgeglichen haben, beschweren sich Stationen über Ihr gesendetes Bild.

MMSSTV stellt Ihnen ein Werkzeug zum getrennten Abgleich von RX- und TX-Takt zur Verfügung > siehe Soundkartenkapitel am Ende

- (5) Abstimmtaste und Telegrafie-Identifikation (Tune button and CWID)

Mit der TUNE-Taste können Sie einen 1750Hz-Ton zum Öffnen eines SSTV-Relais in einstellbarer Länge senden.

Nach dem Aussenden eines Bildes können Sie eine CW-Identifikation senden, falls Ihre Lizenzbehörde das möchte > Option > MMSSTV-Setup > TX-Karte > CWID

==================

Vorlage (Template)

==================

Mit der Vorlage können Sie ein einfaches Bild mit Text und/oder Zeichnungen erzeugen, das dem TX-Bild überlagert wird. Sie können z.B. eine Vorlage mit Macros für die beiden Rufzeichen in das TX-Bild einfügen.

MMSSTV stellt einfache Bildverarbeitungswerkzeuge zur Verfügung, erlaubt aber (noch) keine Gruppenbildung.

Erzeugen Sie Einträge mit den Werkzeugen unterhalb des Fensters :

- Pfeiltaste links		Selektion ein/aus-schalten

- Linie				Linie zeichnen

- Rechteck				Rechteck zeichnen

- schattiertes Rechteck		farbiges Rechteck zeichnen

- T-Taste				Text schreiben

- Bild-Taste			Einfügen eines Bilds (neu oder empfangen)

- Farbbalken			Farbbalken zeichnen

- Schere				entfernen des markierten Objekts

- Einfüge-Taste			einfügen eines Objekts

- Farbpalette			Farbe eines markierten Objekts ändern

- L-Taste				Eigenschaften eines Objekts ändern

- f button				Font einer Schrift ändern

Wollen Sie einen Macro-Text einfügen, klicken Sie auf die T-Taste und anschließend ins Bild, wo der Text hin soll. Dann wird das Texteingabefeld angezeigt. Geben Sie einen Text ein, klicken Sie auf die Taste ‚Macro‘, wenn Sie einen Platzhalter wie %c = Call der Gegenstation aus dem Log einfügen wollen.

Wollen Sie den Text verschieben, klicken Sie auf den Pfeil und ziehen Sie anschließend das Textfeld an den gewünschten Platz.

Die Funktionen sollen hier nicht alle erklärt werden, sie funktionieren wie in üblichen Zeichenprogrammen. Probieren Sie sie aus !

Sie können auch *.bmp- oder *.jpg-Bilder aus dem Explorer in die Vorlagenbox ziehen.

===================================================================

Überlagerung von Vorlage und TX-Bild (Superimpose template over the TX image)

===================================================================

Wenn Sie eine Vorlage verwenden, überdecken alle Farben der Vorlage mit Ausnahme der transparenten das TX-Bild. Die voreingestellte transparente Farbe wird in der rechten unteren Ecke der Vorlage definiert. Sie können diese Position mit einem rechten Mausklick auf einen beliebigen Punkt in der Vorlage ändern, es darf sich aber dort kein eingefügtes Objekt befinden.

Ab Version 0.21 wird der Markierungspunkt (ein kleines Kreuz in einem Rahmen (DM3ML)) für die transparente Farbe automatisch dorhin verschoben, wo kein Objekt angeordnet wurde.

Sie können für die Vorlage eine transparente Hintergrundfarbe wählen, sie sollte aber an keiner anderen Stelle der Vorlage verwendet werden. Eine Ausnahme bilden der Farbbalken und ein eingefügtes Bild.

- Tipp : Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Vorlage und wählen Sie "find unique background color", wenn Sie für den Hintergrund eine nicht verwendete Farbe einstellen wollen.

- Falls Sie das TX-Bild während des QSOs verändern wollen, nehmen Sie lieber ein spezielles Bildbearbeitungsprogramm. Diese Programme haben umfangreichere Möglichkeiten der Bildbearbeitung als MMSSTV.

- Die Vorlage in MMSSTV gibt die Möglichkeit Macrofunktionen mit Rufzeichen, Rapport und Contestnummern einzufügen. Vorlagen ohne diese Funktionen haben weniger Sinn.

=========================

Speicherbereich (Stock area)

=========================

MMSSTV kann in seinem Speicherbereich bis zu 300 Bilder speichern. Jedes dieser gespeicherten Bilder enthält die Bilddaten und die Vorlageninformation. Um die Bilder in die Zwischenablage zu legen, zu laden oder zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Speicherbereich und wählen Sie die Funktion im sich öffnenden Menü aus.

Falls Sie Speicherplatz sparen wollen, wählen Sie ‚Use JPEG format‘ für den Speicherbereich im Menü.

Sie können Ihre TX-Bilder zusammen mit der zugehörigen Vorlage oder unabhängig voneinander ablegen. Falls Sie die Bilder mit der Maus aus dem Speicher (Stock area) in das TX-Bild ziehen, werden Bild und Vorlage von MMSSTV zusammen geholt. Das funktioniert nur, wenn das Feld ‚Show with template‘ in der Zeile über den Bildern anbgekreuzt ist, sonst kopiert MMSSTV Bild und Vorlage getrennt.

Die Ziehfunktionen von MMSSTV zeigt die folgende Tabelle :

‚Show with templates‘ = EIN (markiert)

von					nach 					Aktion

-----------------------------------------------------------------------------

Stocked pictures			TX-Fenster			kopiert Bild und Vorlage

Stocked template			Vorlagenfenster		kopiert nur die Vorlage

TX-Fenster				Stocked pictures		kopiert Bild und Vorlage

Vorlagenfenster			Stocked template		kopiert nur die Vorlage

‚Show with templates‘ = AUS

von					nach 					Aktion

-----------------------------------------------------------------------------

Stocked pictures			TX-Fenster			kopiert nur das Bild Stocked template			Vorlagenfenster		kopiert nur die Vorlage

TX-Fenster				Stocked pictures		kopiert nur das Bild Vorlagenfenster			Stocked template		kopiert nur die Vorlage

Sie können Bilder in jedem Fall aus dem Explorer, der Zwischenablage und aus Bildbearbeitungs- und Betrachtungsprogrammen in den Bildspeicher (Stock) ziehen.

Für die Textänderung in der Vorlage wird eine gewisse Zeit gebraucht, auch die Ausführung der Änderung im gespeicherten Bild braucht Zeit. Wenn es Ihnen zu langsam geht, schalten Sie ‚show with templates‘ auf AUS. Mehr Zeit braucht auch das Lesen der JPEG-Bilder.

- Überlagern die verkleinerten (thumbnail) Bilder die Bildleiste, nimmt MMSSTV die verkleinerten Bilder anstelle der Bilder in der Bildleiste. Wenn Sie die Vorlagenleiste anklicken, werden die verkleinerten Bilder versteckt.

==========================================

Bildgröße und Kopfzeile (Picture size and header)

==========================================

Die Zeilenzahl bei Robot und AVT ist 240, bei Scottie und Martin werden 256 Zeilen gesendet. Diese Differenz ist durch die örtlichen Fernsehnormen entstanden, auf denen SSTV basiert.

Robot and AVT entstanden in den USA und haben 240 Zeilen entsprechend der NTSC-Norm. Scottie und Martin entstanden in Großbritanien und haben 256 Zeilen. Um diese beiden Normen kompatibel zu Robot and AVT zu machen, habe ich die ersten 16 Zeilen für eine Kopfzeile verwendet. Wer als Empfänger einen Konverter für einen NTSC-Fernseher verwendet, sieht nur die 240 Zeilen.

Bei der Wiedergabe mit einem PC können die 16 Zeilen eine zusätzliche Information enthalten.

Mit MMSSTV kann der Nutzer die Verwendung der Kopfzeile mit der Vorlage festlegen.

Folgende Sendearten werden unterstützt :

- Das eigentliche Bild hat 240 Zeilen, die SSTV-Mode hat 256 Zeilen (z.B. Scottie)

- 1) Legen Sie in der Vorlage eine Kopfzeile fest

- 2) Klicken Sie im TX-Bild auf die Taste "Shift picture for the header color 
bar" in der Reihe unter dem Bild.

oder

- 2) Halten Sie den oberen Bereich des Bildes mit dem Bildklipper frei und kopieren Sie das Bild ins TX-Fenster.

- Das eigentliche Bild hat 256 Zeilen, die SSTV-Mode hat 256 Zeilen (z.B. Scottie >>

Legen Sie die Kopfzeile auf die ersten 16 Zeilen oder schalten Sie die Kopfzeile ab. Beides ist OK. Beachten Sie aber, daß manche Empfänger die ersten 16 Zeilen nicht darstellen können.

Falls Sie die Kopfzeile verwenden wollen, klicken Sie auf Taste "Adjust picture for the header color bar" unterhalb des TX-Fensters, wenn das Bild nicht unter der Kopfzeile versteckt werden soll. Dabei wird das Höhen-Seiten-Verhältnis (aspect) geringfügig geändert.

- Das eigentliche Bild hat 256 Zeilen, die SSTV-Mode hat 256 Zeilen (z.B. Scottie  >> MMSSTV sendet das Bild ohne Kopfzeile

- Das eigentliche Bild hat 256 Zeilen, die SSTV-Mode hat 240 Zeilen (z.B. Robot)

1) Definieren Sie eine Kopfzeile in der Vorlage
2) Klicken Sie die Taste "Shift picture and template for 240 line mode" an. Das Bild und die Vorlage werden nach oben geschoben, die ersten 16 Zeilen des Bildes werden nicht gesendet.
ODER
Erzeugen Sie eine Vorlage ohne Kopfzeile. Dann werden die unteren 16 Zeilen des Bilds nicht gesendet. Wenn Sie auf die Taste "Adjust picture and template for 240 line mode" klicken, gehen die unteren 16 Zeilen nicht verloren, aber das Bild wird entsprechend gestaucht.

Tipp von DM3ML : Wenn Sie ein Bild von außerhalb mit ‚load file‘ importieren, wird automatisch der ‚Picture clipper‘ geöffnet. Mit ihm können Sie das Bild so  zuschneiden, daß es das Höhen-Seiten-Verhältnis eines SSTV-Bildes hat. Format 320x240 oder 320x256  wählen > Taste H/W drücken > mit linkem Mausklick einen neuen Rahmen ziehen und Bildausschnitt festlegen > OK anklicken oder den vorgegebenen Rahmen unter ‚No stretching‘ mit Mausklick verschieben. Wählen Sie MAX oder ziehen unter ‚Strechting‘ einen Rahmen, werden Höhe oder Seite des Bilds so gestaucht oder gezogen, daß es ins TX-Fenster paßt. Das Bild wird dabei mehr oder weniger verzerrt. Sie sehen in der Kopfzeile unter ‚Source‘ das Originalformat und unter ‚Target‘ das SSTV-Zielformat (320x256 oder 320x240).

============================

Programm-Menü (Program menu)

============================

Aus dem Programm-Menü können Sie unmittelbar ein vorbereitetes Programm Ihrer Wahl starten, z.B. Bildverarbeitungsprogramme oder PSK31 oder RTTY, nachdem Sie es mit ‚Assign‘ zugewiesen haben.Wenn Sie im Feld ‚Assign program‘ das Feld ‚Suspend‘ (aussetzen) markieren, geht MMSSTV in den Ruhezustand und das gewählte Programm wird gestartet. MMSSTV gibt Soundkarten und COM-Schnittstelle(n) frei, damit das andere Programm diese verwenden kann. Falls Sie zu MMSSTV zurückkehren wollen, beenden Sie das gerufene Programm und klicken Sie auf das MMSSTV-Icon in der Windows-Taskleiste.

Über die Taste ‚Suspend‘ können Sie ein Programm starten, das im MMSSTV nicht vorbereitet ist. Auch hier gibt MMSSTV die Ressourcen frei.

- Für ein Bildbearbeitungsprogramm brauchen Sie in der Regel ‚suspend‘ nicht zu markieren, da es weder Soundkarte noch COM-Schnitstellen verwendet.

========================================================

Transceiver-PTT-Steuerung über CAT-Kommando (Radio command)

========================================================

- Siehe MMTTY-Handbuch

Anmerkung DM3ML : Ist die Transceiver-CAT-Steuerung installiert, kann MMSSTV den Transceiver über ein CAT-Kommando auf Senden schalten und man benötigt keine zusätzliche COM-Schnittstelle für die PTT-Leitung.

============

- Demodulator

============

Diese Kapitel beschreibt die digitale Signalverarbeitung in MMSSTV. Einzelheiten können Sie der Datei Digital.Txt unter MMTTY für die Grundlagen der DSP-Technik entnehmen.

MMSSTV hat drei Demodulatortypen :

- (1) Demodulator-Konfiguration

Der Demodulator von MMSSTV hat die folgende Konfiguration (BPF=Bandpaßfilter) :

- Sound --> BPF (FIR) --+> BPF1100 (IIR) --> VIS symbol '1'

|

+> BPF1300 (IIR) --> VIS symbol '0'

|

+> BPF1200 (IIR) --> Sync

|

---> Nulldurchgangsdetektor(1500 to 2300) --> Bilddaten

- ODER

|

---> PLL(1500 to 2300) --> Bilddaten

- ODER

|

---> Hilbert(1500 to 2300) --> Bilddaten

- Die Konfiguration des Nulldurchgangsdetektor ist

--->  Differentiator ---> Zähler ---> Ausgangstiefpaß ---> Bilddaten

Die PLL-Konfiguration sieht so aus :

--->Phasendetektor---> Loop-Tiefpaßfilter ----> Ausgangstiefpaß----> Bilddaten

|                      |

<---- VCO <-------------

Die Konfiguration der Hilbert-Transformation(Idee von JA6UHL Nishimura-san > MNI TNX to JA6UHL) ist :

--+-> Delay(N) -> Real

|                |==> ATAN -> Differentiator -> LPF -> Bilddaten

--> FIR(2N) --> Image

Nach meinen Erfahrungen haben diese Schaltungen folgende Vor-und Nachteile  (Sie sollten herausfinden, welche Methode Ihnen am besten gefällt) :

Dekoder			Nulldurchgang	PLL		Hilbert-Transformation

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farbgenauigkeit		ausreichend		gut			gut

Bildauflösung			ausreichend		ausreichend		gut

QSB				gut			ausreichend		gut

CPU-Belastung			niedrig			niedrig			hoch

Abtastfrequenz			HB*			HB*			----

*HB: he höher, desto besser

Sie können beim Nulldurchgangsdetektor und bei den PLL-Methoden die Grenzfrequenz (cut-off frequency) des Ausgangstiefpaßfilters (OutLPF) höher einstellen.

Bei der Hilbert-Transformation fällt die Genauigkeit der Phasendifferenzierung ab, wenn die Abtastfrequenz (sampling frequency) ansteigt. Die voreingestellte Abtastfrequenz 11025 Hz liefert bei MMSSTV die besseren Ergebnisse, da MMSSTV die Dezimierung für die Transformationsgenauigkeit übernimmt.

- (2) Parameter des Nulldurchgangsdetektors

[Out LPF]

Dieses Filter glättet die vom Zähler ausgegebenen Frequenzwerte. Wenn Sie ein scharfes Bild haben wollen, erhöhen Sie die Grenzfrequenz (cut-off frequency). Falls Sie ein möglichst rauschfreies Bild haben wollen, setzen Sie die Grenzfrequenz auf einen niedrigeren Wert. Sie können IIR- oder FIR-Filter für das Ausgangsfilter einsetzen, es sieht aber so aus, als wären die Unterschiede unbedeutend. Das FIR-Filter verbraucht nicht so viel CPU-Leistung wie das IIR-Filter und ist besser bei niedrigeren Abtastraten.

- (3) PLL-Parameter

Die Parameter der PLL beeinflußen die Bildqualität. Diese PLL verhält sich genauso wie eine Hardware-PLL. Versuchen Sie die Parameter anzupassen, um bessere Ergebnisse zu erreichen.

[VCO Gain]

Die VCO-Verstärkung (VCO gain) beeinflußt das Verhalten der PLL stark. Eine hohe Verstärkung ergibt eine schnellere Antwort, eine niedrigere Verstärkung ergibt eine langsamere Antwort. Ist die Verstärkung zu hoch, gibt es Schwingungen auf dem dekodierten Signal.

[Loop LPF]

Das Schleifen-Tiefpaßfilter gibt die Dämpfung der Schleife vor. Verwenden Sie immer ein Filter der 1.Ordnung. Falls Sie die Grenzfrequenz höher einstellen, wird die Amplitude der Schwingungen im dekodierten Signal größer.

[Out LPF]

Das Ausgangstiefpaßfilter beeinflußt nicht das Verhalten der PLL-Schleife, da es außerhalb der Schleife angeordnet ist. Es beeinflußt aber die Bildschärtfe. Wollen Sie eine höhere Bildschärfe, erhöhen Sie die Grenzfrequenz, wollen Sie weniger Rauschen im Bild, setzten Sie sie herab. Stellen Sie sie entsprechend ihren Wünschen ein.

- (4) Differentiator

Ist der Differentiator angekreuzt, kompensiert MMSSTV den Tiefpaßeffekt durch eine Anhebung der höheren Frequenzen im empfangenen Bild. Allerdings wird das Bild empfindlicher gegen Rauschen. Stellen Sie den Schieberegler nach Ihrem Wunsch ein. Wird er nach rechts geschoben, wirkt der Differentiator stärker.

*Der Differentiator hat nichts mit dem Differentiator im Nulldurchgangsdetektor zu tun.

- (5) Pegelumsetzer (level converter)

Der Pegelumsetzer setzt die vom Decoder gelieferten Frequenzwerte in Farbamplitudenwerte um. MMSSTV stelt zwei Typen von Umsetzern zur Verfügung, die auf der RX-Karte im Setup gewählt werden können :

- Linearer Umsetzer (Linear converter) 
  EIN bei nicht angewählter ‚polynomial box‘

Frequenz und Farbpegel sind linear verknüpft. Einfach, aber der Dekoder muß linear arbeiten.

- Polynom-Umsetzer (Polynomial converter)
EIN bei angewählter ‚polynomial box‘

Er verwendet ein Polynom 17.Ordnung zur Pegelumsetzung und arbeitet besser, falls die Frequenzcharakteristik des Dekoders nicht linear ist. Der Dekoder verwendet eine bereits berechnete Tabelle und benötigt daher keine zusätzliche CPU-Leistung.

Es ist eine gute Idee, den Polynom-Umsetzer beim mit 11025 Hz betriebenen Nulldurchgangsdekoder einzusetzen, der im Bereich bei 2200 bis 2300 Hz kleine Linearitätsprobleme hat. Verwendet man eine höhere Abtastfrequenz, wird die Linearität des Dekoders besser. Aber selbst bei 11025 Hz liegt der Fehler nur bei 2/256 bis 3/256, so daß der Fehler kaum sichtbar sein wird.

MMSSTV startet die automatische Kalibrierung nach einem Druck auf die Taste ‚calibration‘ auf der RX-Karte im MMSSTV Setup. Sie benötigt ca. 20 Sekunden.

Nach der Kalibrierung zeigt MMSSTV die Kurve für die Frequenzumsetzung an. Läuft die Kurve linear und gerade nach rechts unten, können Sie den Polynom-Umsetzer abschalten und den linearen Umsetzer verwenden.

======

- Profile

======

Ich habe die Demodulator-Parameter nach Erfahrungen aus meinen – allerdings ziemlich begrenzten - Experimenten voreingestellt. Falls Sie Experte bei SSTV sind, werden Sie die Einstellungen sicher schon optimiert haben.

Sie können Ihre Einstellung einfach unter ‚Profiles‘ mit bis zu 8 Parametersätzen ablegen und jedem einen Namen geben.

Sie sollten Ihre Voreinstellungen abspeichern, ehe Sie weitere Einstellungen ausprobieren. Sie können dann zu den Ausgangswerten zurückkehren, falls Sie den Überblick verloren haben.

MMSSTV hat das spezielle Profil "MMSSTV Default", das nicht vom Nutzer modifiziert werden kann. Es enthält die MMSSTV-Voreinstellungen.

- Hinweis : im Profil stehen nur die Demodulator-Parameter

========================================

Ergänzende RX-Filter (Supplemental RX filters)

========================================

MMSSTV hatte zwei zusätzliche RX-Filter :

- Sound ---> LMS ---> BPF (FIR) ---> Demodulator

[LMS]

Das ist ein adaptives Filter, das auf der Methode der kleinsten Quadrate basiert (Leaky LMS = Least mean Square). Es kann mit der LMS-Taste im Hauptfenster ein- und ausgeschaltet werden. Es  verwendet absichtlich eine niedrige Anzapfungszahl und erzeugt keine Bildverschiebung, auch wenn es während des Empfangs ein- und ausgeschaltet wird. Es bewirkt daher auch keine starke Rauschverminderung, aber es wirkt gut bei Fading (QSB). LMS setzt eine starke Korrelation mit dem vorher empfangenen Signal voraus, so daß es bei starkem QRM durch einen Träger eher nachteilig wirkt.

[BPF]

Das ist ein einfaches FIR-Bandpaßfilter. Sie können seine Schärfe auf der RX-Karte des MMSSTV-Setups einstellen. Je schärfer es eingestellt, desto mehr unterdrückt es benachbartes QRM, vermindert aber die horizontale Auflösung. Wenn Sie es während des Empfangs einschalten, kommt es zu Bildverschiebungen, weil es mit und ohne Filter unterschiedliche Verzögerungszeiten gibt.

=======

- TX-Filter

=======

MMSSTV erzeugt das Sendesignal nach folgendem Schema :

Bilddaten    ---> LPF ---> VCO ---> BPF ---> D/A ---> Sende-NF

ON/OFF            ON/OFF

LPF and BPF begrenzen als Absicherung die Frequenz des digitalen Ausgangs.

Falls die CPU-Belastund beim Senden zu groß ist, können Sie sie ausschalten. Bei der CWID sollten Sie das Bandpaßfilter aber einschalten (wegen der Oberwellen, DM3ML).

[LPF]

Dieses Filter glättet die Signalübertragung vom Bild in den Frequenzbereich. Die Bandbreite wird deutlich begrenzt und die horizontale Bildauflösung geringfügig verringert.

[BPF]

Dieses Filter begrenzt die Bandbreite des Sendesignals entschließlich des Spektrums der CW-Identifikation.

=================================

Abtastfrequenz (Sample frequency)

=================================

MMSSTV kann mit folgenden Abtastfrequenzen arbeiten :

8000 Hz		Zweite Standardfrequenz

11025 Hz		Erste Standardfrequenz

12000 Hz

14000 Hz

16000 Hz

18000 Hz

22050 Hz		Erste Standardfrequenz

24000 Hz

44100 Hz		Erste Standardfrequenz

Sie bekommen eine bessere Qualität der empfangenen Bilder, wenn Sie die Abtastfrequenz erhöhen und die Grenzfrequenz des Nulldurchgangs- und des PLL-Dekoders erhöhen. Für den Dekoder mit Hilbert-Transformation empfehle ich die Frequenz 11025 Hz.

Nicht alle Soundkarten unterstützen alle der oben angeführten Frequenzen, aber 11025Hz, 22050Hz und 44100Hz sind immer dabei. Höhere Abtastfrequenzen belasten die CPU und den Speicherplatz stärker.

Tips:

* MMSSTV berechnet die FFT (FFT=schnelle Fouriertransformation) immer mit 2048 Punkten. Um eine richtige Frequenzauflösung zu erreichen, verwendet MMSSTV die halbe Frequenz bei einer Abtastrate von 18000Hz und höher und ein Viertel der Frequenz bei 44100Hz.

===========================

Taktabgleich (Clock calibration)

===========================

In SSTV zeigt sich eine Abweichung vom idealen Takt in einem Schräglauf des Bilds. Sie müssen bei MMSSTV keinen Absolut-Wert wie z.B. 11025 Hz einstellen, aber MMSSTV muß wissen, welche Abtastrate eingestellt ist.

Sie können den Schräglauf mit dem SYNC-Fenster abgleichen. Wollen Sie einen möglichst genauen Abgleich, stellen Sie einen Normalfrequenzsender ein.

1) Gehen Sie zu Option > Setup > Misc und klicken Sie auf die Taste ‚Adj‘.

2) Stellen Sie einen Zeitzeichensender ein z.B.WWV oder JJY (ich nehme RNM auf 9996 kHz, DM3ML)

3) Stimmen sie dem Empfänger auf das tickende Signal ab

4) Hören Sie sich den Ton eine Weile an und sehen Sie auf das entstehende Bild. Wichtig ist die vertikale Linie (oder Linien). Sie läuft im Idealfall senkrecht.

5) Klicken Sie auf den oberen Punkt der Linie, ziehen Sie die gestrichelte Linie parallel zur empfangenen Linie und klicken Sie danach auf den unteren Punkt der Linie.

Hinweis DM3ML: MMSSTV zieht nach der Korrektur die Linie senkrecht und speichert die Abweichung zur Korrektur der Abtastrate ab.

Sie können auch FAX-Rundfunk-Stationen anstelle der Zeitzeichensender verwenden, falls Sie sicher sind, daß ihr Takt genau ist.

Verwendet Ihre Soundkarte getrennte Takte für Senden und Empfang gehen Sie wie folgt vor :

1) Gleichen Sie den Schräglauf bei Empfang ab

2) Gehen Sie zu Option > Setup > TX-Karte. Wählen Sie ‚External in the Loopback‘.

3) Verbinden Sie an der Soundkarte die Buchsen ‚Line-out‘ mit ‚Line-in‘

4) Senden Sie ein Bild mit Martin 1.

5) Sie sehen das Bild durch die äußere Verbindung.

6) Gehen Sie nach Empfang des Bildes auf die SYNC-Seite und gleichen Sie den Schräglauf mit dem ‚High-accuracy slant adjustment‘ ab. Drücken Sie NICHT die Mem-Taste !

7) Drücken Sie die Taste TX(TX offset) auf der SYNC-Seite.

8) Überprüfen Sie, ob der Schräglauf nun behoben ist. Falls nicht, wiederholen Sie ab Schritt 6.

Sie können auch die ‚LoopBack function‘ (Schleifenbildung) eines Windows-Mixers anstelle der äußeren Schleife verwenden. Ihre Soundkarte muß aber den ‚full-duplex mode‘ unterstützen und getrennte Takte für TX and RX verwenden, sonst benötigen Sie diese Prozedur nicht.

Falls Ihre Gegenstation sich über einen starken Schräglauf Ihres gesendeten Bildes beschwert, versuchen Sie zwischen Mono und Stereo umzuschalten (Option > Setup > Misc > Source).

Manche Soundkarten verwenden unterschiedliche Abtastfrequenzen für den Full-Duplex- und den No-Full-Duplex-Betrieb. Hier bringt die externe Schleife keinen Erfolg und sie müssen sich auf den Rapport der Gegenstation verlassen.

=================

- Setup MMSSTV Misc

=================

[FIFO]

FIFO legt die Zahl der Puffer für die Signal-Bearbeitung fest. Wird die Zahl erhöht, wird die Möglichkeit eines Abtastverlustes auf Kosten eines erhöhten Bearbeitungsaufwandes verringert. Erhöhen Sie die RX-Pufferzahl, wenn Sie die Taktierung bei Empfang verlieren, erhöhen Sie die TX-FIFO-Anzahl, wenn Sie die Taktierung beim Senden verlieren.

[Priority]

Der Wert für die Priorität legt fest, wann die Signalverarbeitung  ‚dran kommt‘. Falls MMSTV den Kontakt zum RX- oder TX-Signal verliert, erhöhen Sie die Priorität. Wenn Sie bemerken, daß Eingaben in die Menüs zu langsam realisiert werden, verringern Sie die Priorität der Signalverarbeitung. Hier ist normalerweise die niedrigste Priorität eingestellt und krtitisch wird es bei der höchsten.

[DeviceID]

Die Identitätsnummer (DeviceID) legt die Nummer der Soundkarte fest. Wenn Sie nur eine Soundkarte im Rechner haben, steht hier -1 oder 0. -1 verwendet die voreingestellte Soundkarte. Bei mehreren Soundkarten beginnt die Zählung ab 0, 1, 2, ....  Wenn Sie zwei Karten eingebaut haben und wollen die zweite für MMSSTV verwenden, geben Sie ‚1‘ als DeviceID ein.

[Source]

Mit der Quelle (Source) wird der RX-Kanal der Soundkarte festgelegt. Unter ‚Mono‘ arbeitet die Karte mit einem Kanal, mit ’Left‘  or ‚Right‘ wird auf Stereo umgeschaltet und mit dem linken oder rechten Kanal gearbeitet. Beim Senden wird unabhängig von der Auswahl über beide Kanäle ein Signal ausgegeben.

[Clock]

Der Takt (Clock) gibt die Abtastfrequenz von MMSSTV an. Siehe die Abschnitte Abtastfrequenz(Sample frequency) und Taktabgleich (Clock calibration).

=======================================

Abschließende Bemerkungen (Closing remarks)

=======================================

MMSSTV ist ein kostenlosesProgramm (freeware) für die Verwedung im Amateurfunk. Sie können es gern weiter verbreiten. Werden Sie Mitglied im Reflektor

http://groups.yahoo.com/group/MM-SSTV/

für nähere Informationen.

Der JPEG_Konverter in MMSSTV basiert auf dem Freeware-Quellcode "IJG code" der Independent JPEG Group.

73 de JE3HHT Mako (und von Eike DM3ML)