Bandas, Frecuencias Atribuidas y Modos de Emisión

Radiofrecuencia este espectro se divide en ocho segmentos y cada uno es diez veces superior en frecuencia al anterior.

| Bandas de Frecuencias Radioeléctricas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda | Designación | Rango |  | Alcance |  |  |
|  |  | Desde | Hasta | Día | Noche |  |
| Very Low Frequency | VLF | 1.8 KHz | 30 KHz | 200 Km | 2000 Km |  |
| Low Frequency | LF | 30 KHz | 300 KHz |  |  |  |
| Middle Frequency | MF | 300 KHz | 3 MHz |  |  |  |
| High Frequency | HF | 3 MHz | 30 MHz | 300 Km | 15000 Km |  |
| Very High Frequency | VHF | 30 MHz | 300 MHz | Local |  |  |
| Ultra High Frequency | UHF | 300 MHz | 3000 MHz |  |  |  |
| Súper High Frequency | SHF | 3 GHz | 30 GHz |  |  |  |
| Extreme High Frequency | EHF | 30 GHz | en adelante |  |  |  |

Bandas Atribuidas y Modos de Emisión

| Designación de l a Banda | Bandas Atribuidas (KHz) | Modulación | Modos de Emisión | Servicio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HF | 1 800 – 1 890 | AM FM SSB | A3C, A3F, F1D, F3C, F3F, J1D, J3C, J3F A1A, A1B, A3E, F1B, F3E, G3E, H3E, J1B, J2B, J3E, R3E | CW Telefonía |
| HF | 1 890 – 1 930 | AM FM SSB | A3C, A3F, F1D, F3C, F3F, J1D, J3C, J3F A1B, F1B, F3E, G3E, J1B, J2B A1A, A3E, H3E, J3E, R3E | CW Telefonía |
| HF | 1 930 – 2 000 | AM FM SSB | A3C, A3F, F1D, F3C, F3F, J1D, J3C, J3F A1B, F1B, F3E, G3E, J1B, J2B A1A, A3E, H3E, J3E, R3E | CW Telefonía |
| HF | 3 500 – 3 525 |  | A1A | CW |
| HF | 3 525 – 3 550 | AM FM SSB | F1D, J1D A1A, A1B, A3E, F1B, F3E, G3E, H3E, J1B, J2B, J3E, R3E | CW Telefonía |
| HF | 3 550 – 3 750 | AM FM SSB | A3C, A3F, F1D, F3C, F3F, J1D, J3C, J3F I 2 A1A, A1B, A3E, F1B, F3E, G3E, H3E, J1B, J2B, J3E, R3E | CW Telefonía |
| HF | 3 750 – 4 000 | SSB | A3C, A3F, F1D, F3C, F3F, J1D, J3C, J3F A1A, A1B, F1B, J1B, J2B, J3E, R3E | Telefonía |
| HF | 7 000 – 7 025 |  | A1A | CW |
| HF | 7 025 – 7 300 | AM FM SSB | A3C, A3F, F1D, F3C, F3F, J1D, J3C, J3F A1A, A1B, A3E, F1B, F3E, G3E, H3E, J1B, J2B, J3E, R3E | CW Telefonía |
| HF | 10 100 – 10150 |  | A1B, F1B, F1D, J1B, J2B, J1D A1A | CW |
| HF | 14 000 – 14100 |  | A1B, F1B, F1D, J1B, J2B, J1D A1A | CW |
| HF | 14 100 –14350 | SSB | A1B, A3C, A3F, F1B, F1D, F3C, F3E, F3F, G3E, J1B, J2B, J1D, J3C, J3E, J3F, R3E A1A | CW Telefonía |
| HF | 18 068 –18168 | SSB | A1B, A3C, A3F, F1B, F1D, F3C, F3F, J1B, J2B, J1D, J3C, J3E, J3F, R3E A1A | CW Telefonía |
| HF | 21 000 –21100 |  | F1D, J1D A1A, A1B, F1B, J1B, J2B | CW |
| HF | 21100 –21450 | AM SSB | A3C, A3F, F1D, F3C, F3F, J1D, J3C, J3F A1A, A1B, A3E, F1B, J1B, J2B, J3E, R3E | CW Telefonía |
| HF | 24 890 –24 990 | AM SSB | A3C, A3F, F1D, F3C, F3F, J1D, J3C, J3F A1A, A1B, A3E, F1B, J1B, J2B, J3E, R3E |  |
| HF | 28 000 –28 300 |  | F1D, J1D A1A, A1B, F1B, J1B, J2B | CW |
| HF | 28 300 –29 700 | AM FM SSB | A3C, A3F, F1D, F3C, F3F, J1D, J3C, J3F A1A, A1B, A3E, F1B, F3E, G3E, H3E, J1B, J2B, J3E, R3E | CW Telefonía |

| Designación de l a Banda | Bandas Atribuidas (MHz) | Modulación | Modos de Emisión | Servicio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VHF | 50.0 – 50.1 |  | A1A, A1B, F1B, J1B, J2B | CW |
| VHF | 50.1 – 53.0 | AM FM SSB | A1A, A1B, A2A, A2B, A3C, A3E, A3F, F1B, F1D, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G2B, G2D, G3C, G3E, G3F, H3E, J1B, J2B, J1D, J2B, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E | CW Telefonía |
| VHF | 144.0 – 144.4 | AM FM SSB | A1A, A1B, A2A, A2B, A3C, A3E, A3F, F1B, F1D, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G2B, G2D, G3C, G3E, G3F, H3E, J1B, J1D, J2B, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E | CW Telefonía |
| VHF | 144.4 – 145.8 | FM SSB | A1B, A2B, A3C, A3F, F1B, F1D, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G2B, G2D, G3C, G3E, G3F, H3E, J1B, J1D, J2B, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E A1A, A2A, A3E, F2A, F3E, G3E | CW Telefonía |
| VHF | 145.8 – 146.0 | AM FM SSB | A1A, A1B, A2A, A2B, A3C, A3E, A3F, F1B, F1D, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G2B, G2D, G3C, G3E, G3F, H3E, J1B, J1D, J2B, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E | CW Telefonía |
| VHF | 222.9 – 224.6 | AM FM SSB | A1A, A1B, A2A, A2B, A3C, A3E, A3F, F1B, F1D, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G2B, G2D, G3C, G3E, G3F, H3E, J1B, J1D, J2B, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E | CW Telefonía |
| UHF | 432.0 – 434.0 | SSB |  | Telefonía |
| UHF | 434.0 – 434.2 | AM FM SSB | A1A, A1B, A2A, A2B, A3C, A3E, A3F, F1B, F1D, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G2B, G2D, G3C, G3E, G3F, H3E, J1B, J1D, J2B, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E | CW Telefonía |
| UHF | 434.2 – 434.8 |  |  |  |
| UHF | 434.8 – 435.8 | AM FM SSB | A1A, A1B, A2A, A2B, A3C, A3E, A3F, F1B, F1D, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G2B, G2D, G3C, G3E, G3F, H3E, J1B, J1D, J2B, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E | CW Telefonía |
| UHF | 435.8 – 438.0 |  |  | CW |
| UHF | 439.0 – 439.2 | AM FM SSB | A1A, A1B, A2A, A2B, A3C, A3E, A3F, F1B, F1D, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G2B, G2D, G3C, G3E, G3F, H3E, J1B, J1D, J2B, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E | CW Telefonía |
| UHF | 1 240 - 1 300 | AM SSB | Sin restricción | CW Telefonía |
| UHF | 2 300 – 2 450 | AM SSB | Sin restricción | CW Telefonía |
| SHF | 3 300 – 3 500 | AM SSB | Sin restricción | CW Telefonía |
| SHF | 5 650 – 5 825 | AM SSB | Sin restricción | CW Telefonía |

| Designación de l a Banda | Bandas Atribuidas (GHz) |  | Modos de Emisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHF | 10.00 – 10.45 |  | Sin restricción |  |
| SHF | 10.45 – 10.50 |  | Sin restricción |  |
| SHF | 24.00 – 24.05 |  | Sin restricción |  |
| EHF | 47.0 0 – 47.20 |  | Sin restricción |  |
| EHF | 77.50 – 78.00 |  | Sin restricción |  |
| EHF | 78.0 – 81.0 |  | Sin restricción |  |
| EHF | 122.25– 123.0 |  | Sin restricción |  |
| EHF | 134.0 – 136.0 |  | Sin restricción |  |
| EHF | 136.0 – 141.0 |  | Sin restricción |  |
| EHF | 241.0 – 248.0 |  | Sin restricción |  |
| EHF | 248,0 – 250,0 |  | Sin restricción |  |